СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ г. Екатеринбург ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Основная сцена

Механика сцены

Зеркало сцены -10,5м х 7м

Ширина сцены – 13 м

Глубина сцены ( от полы занавеса) – 13 м

Поворотный круг сцены – 8 м.

Софитный подъем – 5 шт.

Штанкетный подъем – 37 шт. ( из них механических – 13 шт.)

Высота мостиков

до 1 – 7, 55 м.

до 2 – 10, 18 м

до 3 – 13, 98 м

Высота до колосников – 16, 90 м

В наличии есть арьер сцены:

Глубина – 4,5 м

Ширина – 7 м

Высота- 7,5 м

Слева боковой карман для хранения декораций

Оркестровая яма:

Ширина – 3,0

Длина – 15 м

Глубина – 1,7 м

Led экраны и проекторы большой сцены

В аръере сцены (за 37 штанкетом) расположен LED экран размером 10 х 7 метра, с подъемным механизмом    (электрические лебедки, экран на ферме.)

Проектор фронт- sonnoc snp- du210k, lens : snp- a21 и a11, 21000 ANSI Lm , позволяющее раскрыть изображение на всё зеркало сцены

|  | Техническая справка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основной сцене театра все штанкетные подъемы (ручные и механические) |  |  |  |  |
| расчитаны на рабочую нагрузку (вес декораций, одежд сцены и т.д.) - 300кг. |  |  |  |  |
| По правилам эксплуатации противовесных штанкетных подъмов вес |  |  |  |  |
| подвешиваемых декораций должен обязательно уравновешиваться весом |  |  |  |  |
| грузов на калкаше ( плюс 10 кг) |  |  |  |  |  |
| - для избежания падения штанкета с декорацией на планшет сцены |  |  |  |  |
| По конструктивным особенностям на калкаше невозможно разместить |  |  |  |  |
| более указанного в таблице колличества грузов. |  |  |  |  |
| Подвешивать декорации весом больше указанного веса грузов ЗАПРЕЩЕНО. |  |  |  |  |
|  | размер под груза , мм | кол-во станд.грузов, шт. |  | макс.вес грузов противовеса, кг |  |
| 0 | 274 | 27 |  | 378 |  |
| 1 | 232 | 23 |  | 322 |  |
| 2 | 163 | 16 |  | 224 |  |
| 3м | 228 | 23 |  | 322 |  |
| 4 | 220 | 22 |  | 308 |  |
| 5 | 148 | 15 |  | 210 |  |
| 6м | 136 | 14 |  | 196 |  |
| 7 | 125 | 13 |  | 182 |  |
| 8 | 137 | 14 |  | 196 |  |
| 9м | 143 | 14 |  | 196 |  |
| 10 | 159 | 16 |  | 224 |  |
| 11 | 135 | 14 |  | 196 |  |
| 12 | 153 | 15 |  | 210 |  |
| 13м | 150 | 15 |  | 210 |  |
| 14 | 138 | 14 |  | 196 |  |
| 15м | 141 | 14 |  | 196 |  |
| 16 | 130 | 13 |  | 182 |  |
| 17м | 170 | 17 |  | 238 |  |
| 18 | 160 | 16 |  | 224 |  |
| 19 | 144 | 14 |  | 196 |  |
| 20м | 138 | 14 |  | 196 |  |
| 21 | 140 | 14 |  | 196 |  |
| 22 | 142 | 14 |  | 196 |  |
| 23 | 128 | 13 |  | 182 |  |
| 24 | 140 | 13 |  | 182 |  |
| 25 | 130 | 13 |  | 182 |  |
| 26 | 170 | 17 |  | 238 |  |
| 27 | 116 | 12 |  | 168 |  |
| 28м | 145 | 15 |  | 210 |  |
| 29 | 172 | 17 |  | 238 |  |
| 30 | 120 | 12 |  | 168 |  |
| 31м | 124 | 12 |  | 168 |  |
| 32 | 135 | 14 |  | 196 |  |
| 33 | 128 | 13 |  | 182 |  |
| 34м | 150 | 15 |  | 210 |  |
| 35м | 130 | 13 |  | 182 |  |
| 36м | 152 | 15 |  | 210 |  |
| 37м | 135 | 14 |  | 196 |  |
|  | Вес стандартного груза |  |  |  |
|  | 14,0 | кг |  |  |  |

|  | № |  | расстояние между штанкетами м | от зеркала сцены (фронтальная стена на колосниках) м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штанкет | 0 |  |  | 0,64 | не используется |
| штанкет | 1 | от № 0 | 0,33 | 0,97 | гл.занавес |
| штанкет | 2 |  | 0,16 | 1,13 |  |
| портальная башня |  |  |  |  |  |
| штанкет | 3 | мех | 0,60 | 1,73 |  |
| штанкет | 4 |  | 0,12 | 1,85 |  |
| софит №1 |  |  |  | 2,27 |  |
| штанкет | 5 |  | 0,83 | 2,68 |  |
| штанкет | 6 | мех | 0,24 | 2,92 |  |
| штанкет | 7 |  | 0,13 | 3,05 |  |
| штанкет | 8 |  | 0,13 | 3,18 |  |
| штанкет | 9 | мех | 0,49 | 3,67 |  |
| штанкет | 10 |  | 0,28 | 3,95 |  |
| штанкет | 11 |  | 0,26 | 4,21 |  |
| софит №2 |  |  |  | 4,69 |  |
| штанкет | 12 |  | 0,96 | 5,17 |  |
| штанкет | 13 | мех | 0,36 | 5,53 |  |
| штанкет | 14 |  | 0,24 | 5,77 |  |
| штанкет | 15 | мех | 0,26 | 6,03 |  |
| штанкет | 16 |  | 0,28 | 6,31 |  |
| штанкет | 17 | мех | 0,17 | 6,48 |  |
| штанкет | 18 |  | 0,17 | 6,65 |  |
| софит №3 |  |  |  | 7,09 |  |
| штанкет | 19 |  | 0,88 | 7,53 |  |
| штанкет | 20 | мех | 0,20 | 7,73 |  |
| штанкет | 21 |  | 0,30 | 8,03 |  |
| штанкет | 22 |  | 0,25 | 8,28 |  |
| штанкет | 23 |  | 0,25 | 8,53 |  |
| штанкет | 24 |  | 0,26 | 8,79 |  |
| штанкет | 25 |  | 0,23 | 9,02 |  |
| софит №4 |  |  |  | 9,51 |  |
| штанкет | 26 |  | 0,98 | 10,00 |  |
| штанкет | 27 |  | 0,17 | 10,17 |  |
| штанкет | 28 | мех | 0,22 | 10,39 |  |
| штанкет | 29 |  | 0,25 | 10,64 |  |
| штанкет | 30 |  | 0,25 | 10,89 |  |
| штанкет | 31 | мех | 0,40 | 11,29 |  |
| штанкет | 32 |  | 0,20 | 11,49 |  |
| софит №5 |  |  |  | 12,01 |  |
| штанкет | 33 |  | 1,04 | 12,53 |  |
| штанкет | 34 | мех | 0,27 | 12,80 |  |
| штанкет | 35 | мех | 0,20 | 13,00 |  |
| штанкет | 36 | мех | 0,28 | 13,28 |  |
| штанкет | 37 | мех | 0,20 | 13,48 |  |

РАЙДЕР СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГАУК СО СГАТМК

(Большая сцена)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ ETC GIO

Следящие пушки 1200W Robert Juliat Super Korrigan – 2шт.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 СОФИТ |  |  |  | 15 800 |
| 1 | ClayPaky | A.ledaWash B-EYE K10 | 4 | 1 800 |
| 2 | ETC | SourceFour 19° 750W | 4 | 3 000 |
| 3 | EUROLITE | PAR64 CP 61 (NSP) 1000W | 11 | 11 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 СОФИТ |  |  |  | 13 900 |
| 1 | ClayPaky | A.ledaWash B-EYE K10 | 4 | 1 800 |
| 2 | ClayPaky | Аlpha spot hpe 700 | 3 | 2 100 |
| 3 | EUROLITE | PAR64 CP 61 (NSP) 1000W | 10 | 10 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 СОФИТ |  |  |  | 16 900 |
| 1 | ClayPaky | A.ledaWash B-EYE K10 | 4 | 1 800 |
| 2 | ClayPaky | Аlpha spot hpe 700 | 3 | 2 100 |
| 3 | EUROLITE | PAR64 CP 61 (NSP) 1000W | 13 | 13 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 СОФИТ |  |  |  | 16 400 |
| 1 | ClayPaky | A.ledaWash B-EYE K10 | 4 | 1 800 |
| 2 | ClayPaky | Аlpha spot hpe 700 | 3 | 2 100 |
| 3 | ETC | SourceFour 26° 750W | 4 | 3 000 |
| 4 | ETC | SourceFour 70° 750W | 2 | 1 500 |
| 5 | EUROLITE | PAR64 CP 62 (MFL) 1000W | 8 | 8 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 СОФИТ |  |  |  | 15 600 |
| 1 | ClayPaky | A.ledaWash B-EYE K10 | 4 | 1 800 |
| 2 | Involight | LED PAR 184 AL PGBW | 6 | 1 800 |
| 3 | EUROLITE | PAR64 CP 62 (MFL) 1000W | 12 | 12 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 СОФИТ |  |  |  |  |
| 1 | ETC | SourceFour 19° 750W | 5 | 3 750 |
| 2 | Involight | LED PAR 184 AL PGBW | 6 | 1 800 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЛЕРЕЯ ЛЕВАЯ |  |  |  | 5 000 |
| 1 | PAR64 | CP 61 NSP 1000W | 3 | 3 000 |
| 2 | ПРТЛГ | 1 КВ | 2 | 2 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЛЕРЕЯ ПРАВАЯ |  |  |  | 5 000 |
| 1 | PAR64 | CP 61 NSP 1000W | 3 | 3 000 |
| 2 | ПРТЛГ | 1 КВ | 2 | 2 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРТАЛ ЛЕВЫЙ |  |  |  | 8 000 |
| 2 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 8 | 8 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРТАЛ ПРАВЫЙ |  |  |  | 8 000 |
| 2 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 8 | 8 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАМПА |  |  |  | 1 200 |
| 2 | Involight | HTL FLOODLIGHT FL-4А (RGBW) | 6 | 1 200 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОЖА ЛЕВАЯ (НИЗ) |  |  |  | 3 000 |
| 2 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 3 | 3 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОЖА ПРАВАЯ (НИЗ) |  |  |  | 3 000 |
| 2 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 3 | 3 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОЖА ЛЕВАЯ |  |  |  | 17 500 |
| 1 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 6 | 6 000 |
| 2 | COMBI | PC for 2000W halogen lamps | 2 | 4 000 |
| 3 | ETC | SourceFour 19° 750W | 5 | 3 750 |
| 4 | ETC | SourceFour ZOOM 25-50° 750W | 1 | 750 |
| 5 | EUROLITE | PAR64 CP 61 NSP | 3 | 3 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОЖА ПРАВАЯ |  |  |  | 17 500 |
| 1 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 6 | 6 000 |
| 2 | COMBI | PC for 2000W halogen lamps | 2 | 4 000 |
| 3 | ETC | SourceFour 19° 750W | 5 | 3 750 |
| 4 | ETC | SourceFour ZOOM 25-50° 750W | 1 | 750 |
| 5 | EUROLITE | PAR64 CP 61 NSP | 3 | 3 000 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов | Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФРОНТ |  |  |  | 4 500 |
| 1 | ETC | SourceFour 19° 750W | 2 | 1 500 |
| 2 | ETC | SourceFour 26° 750W | 4 | 3 000 |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | ROBE | SPOT 575 XT 600W | 4 |
| 2 | Involight | LED PAR 184 AL PGBW 200W | 10 |
| 3 | Dialighting | LED PAR 64 PRO 300W | 18 |
| 4 | Involight | LED PAR 35W (RGBW) | 8 |
| 5 | Dialighting | LED Bar 48 RGBW 200W | 25 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |
| 1 | ETC | ETC Source Four 19° Profile Spot, 750W HPL | 6 |
| 2 | ETC | ETC S4 EDLT 26° Lens Tube 750W | 2 |
| 3 | ETC | ETC S4 EDLT 36° Lens Tube | 10 |
| 4 | ETC | ETC Source Four PAR (VNSP,NSP,WFL) 750W | 15 |
| 5 | ETC | ETC Source Four PARNEL 25-45 750W | 10 |
| 6 | COMBI | PC for 1000W halogen lamps | 2 |
| 7 | COMBI | PC for 2000W halogen lamps | 2 |
| 8 | EUROLITE | 1000W. CP 61 (NSP) | 28 |
| 9 | EUROLITE | 300W. MFL | 10 |
| 10 | EUROLITE | PAR-36 Spot Short 300W | 25 |
| 11 | EUROLITE | PAR-16 SPOT SILVER FOR MR-16 LAMP 200W | 20 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЕНЕРАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ |  |  |  |
| 1 | Antari | эффекты метали и снега S-200Х 1800W | 4 |
| 2 | Antari | Генератор тяжелого дыма ICE 101 1800W | 2 |
| 3 | Antari | Генератор дыма M-8, 1800W | 1 |
| 4 | MARTIN | Генератор дыма Jem ZR44 Hi-Mass 1800W | 1 |
| 5 | ROBE | Генератор тумана Haze 400ft 1800W | 1 |
| 6 | MDG | Генератор тумана ATMe HAZE 1800W | 1 |
| 7 | DFL | Стробоскоп DMX Strobe 1500w. | 1 |
| 8 | DUGI- FAN | Вентилятор сценический DF-500 1500W | 2 |

| # | Производитель | Модель | Кол-во приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| ШТАТИВЫ - СТОЙКИ |  |  |  |
| 1 | Hercules | LS700B | 4 |
| 2 | Штатив | 2.5 м. | 10 |
| 3 | Стойка | 10 см. | 12 |
| 4 | Стойка | 1 см. | 10 |
| 5 | Стойка | 3х секционная перекатная башня | 6 |
| 6 | Подъемник | Высота подъема 7 м. | 1 |

ЗВУКОВОЙ РАЙДЕР ОСНОВНАЯ СЦЕНА

Акустическая система зала:

"Meyer Sound":

650-Р 1240w, 28-100Гц, 136db - 2 шт.

CQ-1 1240w, 40-18000Гц, 136db - 4 шт.

UPA-1P 700w, 60-18000Гц, 133db - 2 шт.

UPM-1P 400w, 60-22000ГЦ, 123db - 6 шт.

Мониторы сцены:

1 линия: B&A BA-312FS stick M – 2 шт.

2 линия: B&A BA-312FS stick M – 2 шт.

3 линия: JBL TR-225 - 2 шт

- Консоль A&H dLive S7000

- MixRack DM 64

- DX 168

- Dante card 128х128

- 16 линий по периметру сцены

- 15 линий на мостах сцены для подвесных микрофонов

- 30 линий за кулисами

- 10 линий в оркестровой яме, также есть витая пара от ложи звукорежиссёра